การพัฒนาระบบเลี้ยงปลาบนพื้นที่สูง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

อควาโปนิกส์ (Aquaponics) เป็นการรวมระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน (Recirculating Aquaculture System, RAS) และการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponic) เข้าไว้ด้วยกัน โดยอาศัยหลักที่ว่า ธาตุอาหาร ที่เกิดขึ้นในน้ำเสียจากระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งในรูปของสารประกอบไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสก็ถือเป็นแหล่งอาหารที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ในการเจริญเติบโต น้ำเสียที่ถูกพืชดูดซึมธาตุอาหารแล้วสามารถนำกลับมาใช้เลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อช่วยลดปริมาณของเสียภายในบ่อเลี้ยง ทั้งยังช่วยลดปริมาณของเสียที่ปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ อควาโปนิกส์จึงเป็นระบบที่ช่วยให้สัตว์น้ำและพืชเจริญเติบโตร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย ภายใต้เงื่อนไขการจัดการระบบให้มีความสมดุล และจากความกังวลด้านความมั่นคงทางอาหาร การอนุรักษ์ทรัพยากร และการเกษตรแบบยั่งยืนที่มีมากขึ้น ทำให้ระบบอควาโพนิกส์ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากถูกมองว่าเป็นทางออกที่ดีในการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ตระหนักถึงศักยภาพของระบบอควาโปนิกส์ว่าเป็นการการเกษตรที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมระบบอควาโปนิกส์ให้เป็นวิธีการเพิ่มการผลิตอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงทรัพยากรน้ำและที่ดินทำกินอย่างจำกัด ด้วยเหตุนี้ ระบบอควาโพนิกส์ จึงอาจใช้เป็นการเกษตรทางเลือกในบางภูมิภาค เช่น พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูง มีสภาพอากาศหนาวเย็นจัดในช่วงฤดูหนาว และขาดแคลนพื้นที่ราบในการขุดบ่อเพื่อเลี้ยงปลา ทำให้มีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยจากการเก็บข้อมูลเศรษกิจและสังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อปี 2562 พบว่า 11 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 39 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ มีการซื้อปลาเพื่อบริโภคในพื้นที่เป็นจำนวนเงิน 1,638,745 บาท โดยกว่าร้อยละ 99 ของมูลค่าเป็นการซื้อปลาจากแหล่งภายนอกอำเภอบ่อเกลือ เนื่องจากระบบอควาโปนิกส์เป็นการประยุกต์ใช้ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียนร่วมกับการบำบัดน้ำเสียโดยการปลูกพืชไร้ดิน ทำให้สามารถเลี้ยงปลาที่ความหนาแน่นสูงโดยใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อย ทำให้สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมในการเลี้ยง เช่น คุณภาพน้ำและอุณภูมิของน้ำได้ง่ายกว่าการเลี้ยงในบ่อเปิด ซึงจะช่วยเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และทำให้สามารถเลี้ยงปลาได้ตลอดทั้งปี และนอกจากจะได้ผลผลิตปลาซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนแล้ว ยังได้ผลผลิตพืชผักควบคู่กันไปด้วย

การเลือกพืชผักที่เหมาะสมสำหรับระบบอควาโปนิกส์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ระบบอควาโปนิกส์ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และปริมาณผลผลิตของปลาและพืชที่เก็บเกี่ยวได้ ในงานวิจัยนี้ มีแนวคิดในการนำพืชอาหารในท้องถิ่น 2 ชนิด ได้แก่ ต้นบอน (Colocasia esculenta) และต้นตูน (Colocasia gigantea) มาปลูกในระบบอควาโปนิกส์ร่วมกับการเลี้ยงปลานิล ซึ่งมีข้อได้เปรียบเนื่องจาก พืชท้องถิ่นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี จึงสามารถใช้สารอาหารที่ได้รับจากระบบอควาโพนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ให้ผลผลิตสูง ต้องการการบำรุงรักษาน้อยเนื่องจากมีความต้านทานศัตรูพืชและโรคที่พบในพื้นที่ ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและการใช้สารเคมี ทั้งยังเป็นการการอนุรักษ์ความรู้ในท้องถิ่น สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลูกในท้องถิ่นและมีเอกลักษณ์มักดึงดูดตลาดเฉพาะกลุ่ม ซึ่งจะช่วยสร้างคุณค่าให้กับผลผลิตเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดได้อีกด้วย

การดำเนินการปัจจุบันสำหรับการศึกษาประสิทธิภาพของต้นบอน (C. esculenta) และต้นตูน (C. gigantea) ในการบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลานิลในระบบอคาโปนิกส์ ได้ดำเนินการดังนี้

1. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ได้แก่ การเตรียมปลา การเตรียมพืชที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ต้นบอนและต้นตูน การเตรียมบ่อปลูกพืชบำบัดน้ำ

2. ทำการติดตั้งระบบที่เตรียมไว้กับบ่อปลา โดยติดตั้งระบบหมุนเวียนของน้ำด้วยเครื่องปั๊มน้ำโดยให้น้ำไหลเวียนระหว่างบ่อปลาและระบบตลอด 24 ชั่วโมง

3. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองและจัดเก็บข้อมูล